# Op afstand bestuurbare auto met arduino

## Productomschrijving:

Wij hebben een op afstand bestuurbare auto geprobeerd te maken met controller.

Met deze controller kan je met de joystick de auto de kant op bewegen waar je heen stuurt. Er zijn vier knoppen met de volgende functies:

- Ga vooruit voor 1 seconde

- Ga achteruit voor 1 seconde

- Draai 90° links

- Draai 90° rechts

## Bouw- en aansluitinstructies

### Benodigdheden:

5V power supply
Toegang tot lasersnijder.
Schroefjes

2 arduino’s

2 wielen

1 accu

1 batterijhouder

2 aandrijfbare wielen

1 rolwieltje

1 breadboard

1 L293D H-Bridge IC

1 joystick

4 knoppen

Tape

2 nRF24L01

Kabeltjes

### Bouw- en aansluitinstructies

- Eerst moet je een frame lasersnijden. Het frame bestaat uit een boven- en onderkant met bijbehorende zijbalken die de boven- en onderkant bij elkaar houden.

- Daarna moet je de aandrijfbare wielen aanbrengen aan de zijbalken en het rolwieltje aan de onderkant aanbrengen. Wij hebben ervoor gekozen om een verlaging van wat hout aan te brengen (0,8 cm). Om de auto rechter te krijgen. Ons wieltje was iets kleiner dan gedacht. Met een groter rolwieltje zal dit niet nodig zijn.

- Sluit daarna de arduino, het breadboard, de H-Bridge, de wielen, de nRF24L01 en de accu aan van de auto.

  - nRF24L01 van de remote

    - VCC – arduino 3.3V

    - Gnd – arduino gnd

    - CSM – arduino pin 10

    - CE – arduino 9

    - MOSI – arduino 11

    - SCK – arduino 13

    - MISO – arduino 12

    - IRQ – niet gebruikt

  - nRF24L01 van de robot

    - VCC – arduino 3.3V

    - Gnd – arduino gnd

    - CSM – arduino pin 10

    - CE – arduino 9

    - MOSI – arduino 11

    - SCK – arduino 13

    - MISO – arduino 12

    - IRQ – niet gebruikt

  - Joystick

    - Gnd – arduino gnd

    - +5V – arduino 5V

    - VRX – arduino A0

    - VRY – arduino A1

    - SW – niet gebruikt

  - Knoppen

    - Sluit de Bovenste, groene knop aan op pin 4, dit is de ga vooruit knop

    - Sluit de linker, blauwe knop aan op pin 5, dit is de draai links knop

    - Sluit de rechter, gele knop aan op pin 7, dit is de turn right knop

    - Sluit de onderste, zwart knop aan op pin 6, dit is de go home knop

    - Sluit de andere kant van de knop diagonaal ertegenover aan op gnd en pin 2, 3 en 8 die als extra ground pinnen dienen

  - L293D H-Bridge IC

    - Druk de IC in de breadboard

    - Pin 1 (linksonder als de inkeping links zit) (Enable 1,2) – arduino pin 6

    - Pin 2 (Input 1) – arduino 7

    - Pin 3 (Output 1) – rechter motor

    - Pin 4-5 (Gnd) – niet gebruikt

    - Pin 6 (Output 2) – rechter motor

    - Pin 7 (Input 2) – arduino 5

    - Pin 8 (Vcc 2 (Vs)) – arduino 5V

    - Pin 9 (rechtsboven als de inkeping links zit) (Enable 3,4) – arduino 3

    - Pin 10 (Input 3) – arduino 4

    - Pin 11 (Output 3) – linker motor

    - Pin 12 (Gnd) – niet gebruikt

    - Pin 13 (Gnd) – arduino gnd

    - Pin 14 (Output 4) – linker motor

    - Pin 15 (Input 4) – arduino 2

    - Pin 16 (Vcc 1 (Vss)) – arduino 5V

  - Power supply

    - Sluit de 5V van de power supply zo dicht mogelijk bij pin 8 (Vcc 2 (Vs)) van de H-bridge IC aan

    - Sluit de gnd van de power supply zo dicht mogelijk bij pin 13 (Gnd) van de H- bridge IC aan

  - Als 1 of allebei van de motoren de verkeerde kant op draaien, verwissel dan de 2 aansluitingen van de motor.

- Voor de controller moet je wederom een frame lasersnijden. Hier hebben wij 6 kanten gebruikt, die aan elkaar gelijmd en geplakt. Maar eerst moet je de knoppen en joystick aanbrengen en die aansluiten op de arduino en de andere Nrf24L01 en de batterijhouder.

- Upload ten slotte de codes naar de arduino’s en doe de batterijen in de batterijhouder.

## Reflectie & evaluatie:

## Thijs

Het was leuk om hieraan te werken, zeker omdat ik al een klein beetje ervaring had hiermee. Het plan was goed, de uitvoering wat minder vanwege praktische redenen, maar zouden we alle benodigdheden hebben die werkten zoals we verwachten zou het volledig moeten werken. Het groepje was ook goed. 1 iemand die goed is in programmeren, en 2 die keken naar ontwerp en kijken of het praktisch mogelijk is. Zo zit je elkaar niet in de weg. We kwamen eigenlijk ook een paar lessen te kort. Maar ik heb elke les gewoon goed gewerkt en gedaan wat mogelijk was. Ik heb vooral geleerd hoe belangrijk het is om je ontwerp van tevoren goed te plannen, zodat alles past.

## Timon

Ik vond de opdracht heel erg leuk. Ik heb thuis ook een arduino mega, dus ik had al wat ervaring. Ik vond het groepje ook heel leuk, er was goede samenwerking. We kwamen iets tijd te kort, dus de planning had beter gekund.

## Joas

Ik vond het heel leuk om hieraan te werken, het stukje bouwen met code maken vond ik echt wel leuk om te doen, het niet helemaal gelukt om het af te krijgen, maar het project was voor deze lessen net iets te lang om het af te krijgen. We moesten wel iets van tevoren plannen om het uit te voeren. Dat vond ik wel leuk.